Abilitare stampante Kube II-F e applicativo Web

(* per le funzioni della stampante la password di default è 00000)

Impostare indirizzo IP della stampante:

dal tastierino della stampante premere

Funzioni ->Programmazioni->Impostazioni di Rete

A questo punto inserire l’ip desiderato, la subnet mask, il DNS e il gateway e disabilitare il dhcp. Per testare il collegamento eseguite un ping sul ip desiderato oppure inserite tale dentro un browser dove (se impostato correttamente) si aprirà una interfaccia con dentro tutti i dettagli della stampante.

Fatto questo procediamo con la configurazione della dll per controllare il dispositivo dal PC

Dal tastierino della stampante effettuare le seguenti operazioni:

- 2005 funzioni

  - per vedere indirizzo ip; la porta è fissa 9100

- Funzioni ->Programmazioni->Opzioni funzionamento

- Porta COM 1: Display cliente

- Porta USB:  Nessun dispositivo

- Porta ETH: Controllo da PC

- Protocollo: Custom DLL

- Baud rate:19200bps

Infine per avviare la dll

Installare sul pc il driver “Custom Dll” (Download Driver (http://www.dinamico.it/file/Altro/CeFdllInstallation_127.exe) file CeFdll.dll v. 1.2.7.0 del 11/7/2013);

Copiare a mano i files CeFdll.dll e CeNComLayer.dll da C:\Program Files (x86)\Custom Engineering\CeFdll\Sample\Exe\VB 6.0 a C:\Windows\SysWOW64

Fatto questo per testare i commandi della dll scaricare il rar cefcom_installation dentro la cartella CeFCOM (per sviluppo con .net) dal sito https://drive.custom.it/d/f/414310485754654705#file_id=414311095973454772

(fonti:

https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Installazione_Kube_F

https://lnx.dinamico.it/help/dinamico-professional/magazzino/vendita-al-banco/impostazioni/registratori-di-cassa-custom

https://bamer.it/pics/prodotti/KUBE_II_ETHManuale_Utente.pdf )

Impostare applicativo SimplePrintServer:

-  Copiare contenuto  della cartella SimplePrintServerPackage dentro la cartella dove si desidera installare il sito.

-  Dentro il web.config impostare i parametri per comunicare con la stampante precedentemente configurata (cambierà principalmente l’indirizzo IP della stampante)

<appSettings>

<add key="Protocollo" value="CustomDLL" />

<add key="LogLevel" value="Medium" />

<add key="Encoding" value="Standard" />

<add key="IP_printer" value="172.16.0.170" />

<add key="Port" value="9100" />

<add key="Debug" value="true" />

</appSettings>

-abilitare la pagina di sportcard per superare le politiche CORS di accesso al server inserendo l’url nel parametro:
<httpProtocol>

<customHeaders>

<add name="Access-Control-Allow-Origin" value="http://test.sportcard.it" />

<add name="Access-Control-Allow-Methods" value="*" />

<add name="Access-Control-Allow-Headers" value="*" />

</customHeaders>

</httpProtocol>

Impostare Sportcard :

- Eseguire gli script presenti dentro questa cartella, sul DB desiderato. Dentro lo script di insert sulla tabella config inserire come valore  l’url dell’applicativo SimplePrintServer

Impostare IIS sul computer :

- Dal pannello di controllo, nella sezione Programmi, cliccare la voce “Attiva o disattiva funzionalità di Windows”  qui bisogna abilitare l’IIS e anche i framework asp.net assieme a tutte le sue voci.

- Aggiungere sito dentro ISS. (volendo si può usare la pagina di default creando una sottocartella SimplePrintServer dentro la cartella C:\inetpub)

- Dentro il manager del IIS abilitare le deleghe pre gli handlers nella voce “Delega funzionalità”

- Dare i permessi alla cartella del sito web andando nelle proprietà della cartella, sezione “Sicurezza” qui andare su modifica e aggiungere l’utente IUSR e darli tutti i permessi.

- Una volta fatto questo testare la pagina. (dovrebbe dare un errore generico perché quando non riceve parametri va in errore) a questo punto inserire nel config di sportcard l’url di questa pagina generato dall’ip del computer dove si ha installato il sito + percorso del sito web (es. http://172.16.0.141/SimplePrintServer/default.aspx)